开发手册

便携标签指令手册	Version: 1.0

| 日期 | 备注 |  |
| --- | --- | --- |
| 2015年1月15日 | 添加了部分示例 |  |

目录

一、约定	3

二、指令说明	4

Page页开始指令	4

Page页结束指令	5

Page页打印指令	5

走纸指令	6

文本绘制指令	6

线段绘制指令	7

绘制矩形块指令	9

一维条码指令	9

QRCode二维码指令	12

PDF417码指令	13

位图指令	14

## 一、约定

- 指令格式：

- [COMMAND]+[PARAMETER]

- COMMAND: 指令头，标识改指令的作用，16进制数字，蓝色粗体表示。如：1A 54 00。

- PARAMETER: 指令输入参数

- 参数定义：

- 单字节参数：特定字符表示单个字节，如Rotate表示旋转，占一个字节位。

- 双字节参数：特定字符与_L和_H想组合，依次表示该参数的低位字节和高位字节。

- 如x_L x_H 一次表示2字节参数x的低位字节和高位字节。

- 单位

单位：点。（1点 = 0.125mm）

- 范围定义：

- x取值范围：

- {a, b}：x =a 或 x=b；

- [a, b]：a≤x≤b；

- (a,b)：a＜x＜b

## 二、指令说明

### Page页开始指令

- 指示一个 Page 页面的开始，并设置 Page 页的大小，参考点坐标和页面旋转角度。所有后续的页面绘制操作，其参考原点和页面宽高均使用此处的设置值。

- a.

- 指令格式：

- 1A 5B 00

- 输入参数：

- 无。

- 返回值：

- 无。

- 备注：

- 该指令将页面设置为宽 576 点，高 1200 点，参考点坐标位当前位置左上角，

- 页面不旋转。

- b.

- 指令格式：

- 1A 5B 01

- x_L x_H

- y_L y_H

- Width_L width_H

- Height_L Height_H

- Rotate

- 输入参数：

- x

- Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 x 轴偏移量。

- y

- Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 y 轴偏移量。

- Width

- Page 页面页宽， x+Width 的取值范围为：[1,576]。

- Height

- Page 页面页高，Heigth 的取值范围为：[1, 1200]。

- Rotate

- Page 页面旋转角度，Rotate 的取值范围为：{0,1}。当 Rotate 为 0 时，页面

- 不旋转。当 Rotate 为 1 时，页面旋转 90°打印。

- 返回值：

- 无。

- 示例：

- 设置页面为384*768。

- 1A 5B 01

- 00 00

- 00 00

- 80 01

- 00 03

- 00

### Page页结束指令

- 标识一个 Page 页面数据的结束。

- a.

- 指令格式：

- 1A 5D 00

- 输入参数：

- 无。

- 返回值：

- 无。

- 示例：

- 1A 5D 00

### Page页打印指令

- 将 Page 页上的内容打印到标签纸上。

- a.

- 指令格式：

- 1A 4F 00

- 输入参数：

- 无。

- 返回值：

- 无。

- 备注：

- 该指令只会将页面内容打印 1 遍。

- b.

- 指令格式：

- 1A 4F 01

- PrintNum

- 输入参数：

- PrintNum

- Page 页面内容将打印PrintNum 次。

- 返回值：

- 无。

- 示例：

- 将页上的内容打印2次。

- 1A 4F 01

- 02

### 走纸指令

- 指示打印机走纸到指定位置。

- a.

- 指令格式：

- 1A 0C 00

- 输入参数：

- 无。

- 返回值：

- 无。

- 备注：

- 接受到此命令后，打印机走纸，标签缝与切纸口平齐时，停止走纸。

### 文本绘制指令

- 在 Page 页面上指定位置绘制文本。

- a.

- 指令格式：

- 1A 54 00

- x_L x_H

- y_L y_H

- String00

- 输入参数：

- x

- 定义文本起始位置 x 坐标，取值范围：[0, Page_Width-1]；

- y

- 定义文本起始位置 y 坐标，取值范围：[0, Page_Height-1]；

- String00

- 要打印的，以 0x00 终止的文本字符串数据流。

- 返回值：

- 无。

- 备注：

- 当文本宽度与文本起始坐标 x 的和大于页面宽度时,文本被截断打印。

- b.

- 指令格式：

- 1A 54 01

- x_L x_H

- y_L y_H

- FontHeight_L FontHeight_H

- FontType_L FontType_H

- String00

- 输入参数：

- X

- 定义文本起始位置 x 坐标，取值范围：[0, Page_Width-1]；

- y

- 定义文本起始位置 y 坐标，取值范围：[0, Page_Height-1]；

- FontHeight

- 文本字符字体高度，有效值范围为{16, 24, 32, 48, 64, 80, 96}。

- FontType

- 文本字符特效，各位定义如下：

| - 数据位 | - 定义 |
| --- | --- |
| - 0 | - 加粗标志位：置 1 字体加粗，清零则字体不加粗。 |
| - 1 | - 下划线标志位：置 1 文本带下划线，清零则无下划线。 |
| - 2 | - 反白标志位：置 1 文本反白(黑底白字)，清零不反白。 |
| - 3 | - 删除线标志位：置 1 文本带删除线，清零则无删除线。 |
| - [5,4] | - 旋转标志位：00 旋转 0° ； 01 旋转 90°； 10 旋转 180°； 11 旋转 270°。 |
| - [11,8] | - 字体宽度放大倍数； |
| - [15,12] | - 字体高度放大倍数； |

- String00

- 要打印的，以 0x00 终止的文本字符串数据流。

- 返回值：

- 无。

### 线段绘制指令

- 在 Page 页指定两点间绘制一条直线段。

- a.

- 指令格式：

- 1A 5C 00

- StartX_L StartrX_H

- StartY_L StartrY_H

- EndX_L EndX_H

- EndY_L EndY_L

- 输入参数：

- StartX

- 直线段起始点 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- StartY

- 直线段起始点 y 坐标值，取值范围：[0，Page_Height-1]。

- EndX

- 直线段终止点 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- EndY

- 直线段终止点 y 坐标值，取值范围：[0,Page_Height-1]。

- 返回值：

- 无。

- b.

- 指令格式：

- 1A 5C 01

- StartX_L StartX_H

- StartY_L StartY_H

- EndX_L EndX_H

- EndY_L EndY_H

- Width_L Width_H

- Color

- 输入参数：

- StartX

- 直线段起始点 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- StartY

- 直线段起始点 y 坐标值，取值范围：[0，Page_Height-1]。

- EndX

- 直线段终止点 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- EndY

- 直线段终止点 y 坐标值，取值范围：[0,Page_Height-1]。

- Width

- 直线段线宽，取值范围：[1，Page_Height-1]。

- Color

- 直线段颜色，取值范围：{0, 1}。当 Color 为 1 时，线段为黑色。当 Color 为 0 时，

- 线段为白色。

- 返回值：

- 无。

### 绘制矩形块指令

- 在 Page 页指定位置绘制矩形块。

- a.

- 指令格式：

- 1A 2A 00

- Left_L Left_H

- Top_L Top_H

- Right_L Right_H

- Bottom_L Bottom_H

- Color

- 输入参数：

- Left

- 矩形块左上角 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- Top

- 矩形块左上角 y 坐标值。取值范围：[0, Page_Height-1]。

- Right

- 矩形块右下角 x 坐标值。取值范围：[0, Page_Width-1]。

- Bottom

- 矩形块右下角 y 坐标值。取值范围：[0, Page_Height-1]。

- Color

- 矩形块颜色，取值范围：{0, 1}。当 Color 为 1 时，矩形块为黑色。当 Color 为 0

- 时，矩形块为白色。

- 返回值：

- 无。

### 一维条码指令

- 在 Page 页指定位置绘制一维条码。

- a.

- 指令格式：

- 1A 30 00

- x_L x_H

- y_L y_H

- BarcodeType

- BarcodeHeight

- UnitWidth

- Rotate

- String00

- 输入参数：

- x

- 条码左上角 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width-1]。

- y

- 条码左上角 y 坐标值，取值范围：[0, Page_Height-1]。

- BarcodeType

- 标识条码类型，取值范围：[0,29]。各值定义如下：

| - 值 | - 类型 | - 长度 | - 条码值范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - UPC-A | - 11 | - 48-57 |  |
| - 1 | - UPC-E | - 6 | - 48-57 |  |
| - 2 | - EAN13 | - 12 | - 48-57 |  |
| - 3 | - EAN8 | - 7 | - 48-57 |  |
| - 4 | - CODE39 | - 1- | - 48-57,65-90,32,36,37,43,45,46,47 |  |
| - 5 | - I25 | - 1- | - 偶数 48-57 |  |
| - 6 | - CODABAR | - 1- | - 48-57,65-68,36,43,45,46,47,58 |  |
| - 7 | - CODE93 | - 1-255 | - 0-127 |  |
| - 8 | - CODE128 | - 2-255 | - 0-127 |  |
| - 9 | - CODE11 |  |  |  |
| - 10 | - MSI |  |  |  |
| - 11 | - 128M |  |  | - 可以根据数据切换编码模式-> !096 - !105 |
| - 12 | - EAN128 |  |  | - 自动切换编码模式 |
| - 13 | - 25C |  |  | - 25C Check use mod 10-> 奇数先在前面补0， 10的倍数-[(奇数位的数字之和<从左至右)+(偶数位数字之和)*3] |
| - 14 | - 39C |  |  | - 39碼的檢查碼必須搭配「檢查碼相對值對照表」，如表所示，將查出的相對值累加後再除以43，得到的餘數再查出相對的編碼字元，即為檢查碼字元。 |
| - 15 | - 39 |  |  | - Full ASCII 39 Code, 特殊字符用两个可表示的字来表示, 39C 同样是包含Full ASCII, 注意宽窄比处理 |
| - 16 | - EAN13+2 |  |  | - 附加码与主码间隔 7-12 单位，起始为 1011 间隔为 01 ，(_0*10+_1) Mod 4-> 0--AA 1--AB 2--BA 3--BB |
| - 17 | - EAN13+5 |  |  | - 附加码部分同上，模式((_0+_2+_4)*3+(_1+_3)*9) mod 10 ->"bbaaa", "babaa", "baaba", "baaab", "abbaa", "aabba", "aaabb", "ababa", "abaab", "aabab |
| - 18 | - EAN8+2 |  |  | - 同 EAN13+2 |
| - 19 | - EAN8+5 |  |  | - 同 EAN13+5 |
| - 20 | - POST |  |  | - 详见规格说明，是高低条码，不是宽窄条码 |
| - 21 | - UPCA+2 |  |  | - 附加码见 EAN |
| - 22 | - UPCA+5 |  |  | - 附加码见 EAN |
| - 23 | - UPCE+2 |  |  | - 附加码见 EAN |
| - 24 | - UPCE+5 |  |  | - 附加码见 EAN |
| - 25 | - CPOST |  |  |  |
| - 26 | - MSIC |  |  | - 将检查码作为数据再计算一次检查码 |
| - 27 | - PLESSEY |  |  |  |
| - 28 | - ITF14 |  |  | - 25C 变种， 第一个数前补0，检查码计算时需扣除最后一个数，但仍填充为最尾端 |
| - 29 | - EAN14 |  |  |  |

- BarcodeHeight

- 定义条码高度。

- UnitWidth。

- 定义条码码宽。取值范围：[1, 4]。各值定义如下：

| - Width取值 | - 多级条码单位宽度（mm） | - 二进制条码窄线条宽度 | - 二进制条码宽线条宽度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0.125 | - 0.125 | - 0.25 |
| - 2 | - 0.25 | - 0.25 | - 0.50 |
| - 3 | - 0.375 | - 0.375 | - 0.75 |
| - 4 | - 0.50 | - 0.50 | - 1.0 |

- Rotate

- 表示条码旋转角度。取值范围：[0, 3]。各值定义如下：

| - Rotate 取值 | - 定义 |
| --- | --- |
| - 0 | - 条码不旋转绘制。 |
| - 1 | - 条码旋转 90°绘制。 |
| - 2 | - 条码旋转 180°绘制。 |
| - 3 | - 条码旋转 270°绘制。 |

- String00

- 以 0x00 结尾的文本字符数据流。

- 返回值：

- 无。

### QRCode二维码指令

- 在 Page 页指定位置绘制 QRCode 码。

- a.

- 指令格式：

- 1A 31 00

- version

- ECC

- x_L x_H

- y_L y_H

- UnitWidth

- Rotate

- String00

- 输入参数：

- version

- 指定字符版本。取值范围：[0,20]。当 version 为 0 时，打印机根据字符串长度

- 自动计算版本号。

- ECC

- 指定纠错等级。取值范围：[1, 4]。各值定义如下：

| - ECC | - 纠错等级 |
| --- | --- |
| - 1 | - L：7%，低纠错，数据多。 |
| - 2 | - M：15%，中纠错 |
| - 3 | - Q：优化纠错 |
| - 4 | - H：30%，最高纠错，数据少。 |

- x

- QRCode 码左上角 x 坐标值，取值范围：[0，Page_Width-1]。

- y

- QRCode 码左上角 y 坐标值，取值范围：[0, Page_Height-1]。

- UnitWidth

- QRCode 码码块，取值范围：[1, 4]。各值定义与一维条码指令输入参数 UniWidth

- 相同。

- Rotate

- QRCode 码旋转角度，取值范围：[0, 3]。各值定义与一维条码指令输入参数

- Rotate 相同。

- String00

- 以 0x00 终止的 QRCode 文本字符数据流。

- 返回值：

- 无。

- 示例：

- 设置页面为384*768，并在页面的（0,0）位置打印二维码，内容为012。

- 1A 5B 01 00 00 00 00 80 01 00 03 00

- 1A 31 00

- 08

- 04

- 00 00

- 00 00

- 04

- 00

- 30 31 32 00

- 1A 5D 00

- 1A 4F 00

### PDF417码指令

- 字 Page 页指定位置绘制 PDF417条码。

- a.

- 指令格式：

- 1A 31 01

- ColNum

- ECC

- LWRatio

- x_L x_H

- y_L y_H

- UnitWidth

- Rotate

- String00

- 输入参数：

- ColNum

- ColNum 为列数，表述每行容纳多少码字。一个码字为 17*UnitWidth 个点。

- 行数由打印机自动产生，行数范围限定为 3~90。ColNum 的取值范围：[1,30]；

- ECC

- 纠错等级，取值范围：[0. 8]。

| - ecc取值 | - 纠错码数 | - 可存资料量（字节） |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 2 | - 1108 |
| - 1 | - 4 | - 1106 |
| - 2 | - 8 | - 1101 |
| - 3 | - 16 | - 1092 |
| - 4 | - 32 | - 1072 |
| - 5 | - 64 | - 1024 |
| - 6 | - 128 | - 957 |
| - 7 | - 256 | - 804 |
| - 8 | - 512 | - 496 |

- x

- PDF417 码左上角 x 坐标值，取值范围：[0，Page_Width-1]。

- y

- PDF417 码左上角 y 坐标值，取值范围：[0, Page_Height-1]。

- UnitWidth

- PDF417 码码块，取值范围：[1, 3]。各值定义与一维条码指令输入参数 UniWidth

- 相同。

- Rotate

- PDF417 码旋转角度，取值范围：[0, 3]。各值定义与一维条码指令输入参数

- Rotate 相同。

- String00

- 以 0x00 终止的 PDF417 文本字符数据流。

- 返回值：

- 无。

### 位图指令

- 在 Page 页指定位置绘制位图。

- a.

- 指令格式：

- 1A 21 00

- x_L x_H

- y_L y_H

- Width_L Width_H

- Height_L Height_L

- Data

- 输入参数：

- x

- 位图左上角 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width]。

- y

- 位图左上角 y 坐标值，取值范围：[0, Page_Height]。

- Width

- 位图的像素宽度。

- Height

- 位图的像素高度。

- Data

- 位图的点阵数据。

- 返回值：

- 无。

- b.

- 指令格式：

- 1A 21 01

- x_L x_H

- y_L y_H

- Width_L Width_H

- Height_L Height_L

- ShowType

- Data

- 输入参数：

- x

- 位图左上角 x 坐标值，取值范围：[0, Page_Width]。

- y

- 位图左上角 y 坐标值，取值范围：[0, Page_Height]。

- Width

- 位图的像素宽度。

- Height

- 位图的像素高度。

- ShowType

- 位图打印特效，ShowType 值各位定义如下：

| - 位 | - 定义 |
| --- | --- |
| - 0 | - 反白标志位，置 1 位图反白打印，清零正常打印。 |
| - [2:1] | - 旋转标志位： 00 旋转 0° ； 01 旋转 90°； 10 旋转 180°； 11 旋转 270° |
| - [7:3] | - 保留。 |
| - [11:8] | - 位图宽度放大倍数。 |
| - [15:16] | - 位图高度放大倍数。 |

- Data

- 位图的点阵数据。

- 返回值：

- 无。